OPIS KONCEPCJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ I INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 107/2, NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH 111/11, 111/24, 111/27 I CZĘŚCIACH DZIAŁEK, 108, 109 (obręb 2-09-09) WARSZAWA URSUS

W TRYBIE USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

NA ZLECENIE:

al. Komisji Edukacji Narodowej 57

02-797 Warszawa

OPRACOWANIE:

PYŁKA MYSZKOWSKI ARCHITEKCI

ul. Tyniecka 38 loka 1

02-619 Warszawa

zespół architektów w składzie:

Maciej Myszkowski, Paweł Pyłka, Radosław Bajor, Marta Bełczowska, Magdalena Pasternak, Jakub Hanula,

Warszawa, grudzień-2023 grudzień 2024 r.

1.	WSTĘP	4

PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI	4

1.	OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA	4

1.1.	LOKALIZACJA	5

1.2.	INWESTYCJA MIESZKANIOWA	5

1.3.	INWESTYCJA TOWARZYSZĄCA	6

1.4.	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ:	7

1.5.	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ- SZKOŁY:	14

# WSTĘP

# PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI

Planowane przedsięwzięcie ma być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1538) dalej w niniejszym opracowaniu nazywanej też specustawą mieszkaniową lub ustawą.

# OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie to inwestycja mieszkaniowa oraz inwestycje towarzyszące

na części działki ewidencyjnej nr 107/2, na działkach ewidencyjnych 111/11, 111/24, 111/27 i częściach działek, 108, 109 (obręb 2-09-09) Warszawa Ursus

Dokument zawiera między innymi: charakterystykę inwestycji, informacje o stanie istniejącym terenu inwestycji oraz jego okolicy, urbanistyczne uzasadnienie przedsięwzięcia, informacje o dostępności infrastruktury, komunikacji, usług oraz terenów zieleni, ustalenia obowiązujących dokumentach planistycznych i strategicznych, informacje o ograniczeniach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości oraz informacje na temat zgodności założeń projektu z obwiązującymi dokumentami, wymaganiami ustawy oraz standardami urbanistycznymi.

Opracowanie sporządzono zgodnie z instrukcją Prezydenta m.st. Warszawy dot. zasad prowadzenia dodatkowych konsultacji wniosków o lokalizację inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 1.02.2021 r., w celu przedłożenia koncepcji projektu do opiniowania przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Koncepcja urbanistyczna zakłada realizację zabudowy na części działki 107/2 trzech rozległych kwartałów zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterach budynków oraz szkoły podstawowej dla 645 uczniów wraz zespołem sportowym. Kwartały zostały na rysunkach oznaczone jako etapy A,B,C,D.  Każdy z etapów mieszkaniowych może być realizowany w dwóch fazach. Każdy etap posiadał będzie niezależny wjazd do garażu podziemnego. Zaproponowano zróżnicowaną wysokość zabudowy tak, żeby podkreślić ważne z urbanistycznego punktu widzenia miejsca jak narożniki, które będą stanowiły dominantę przestrzenną.

Układ urbanistyczny ściśle nawiązuje do wymagań Planu Miejscowego dla przyległych obszarów, C6 MW/U i D1.1 MW(U). Projekt zakłada kontynuację linii zabudowy wyznaczonych w planie we wnętrzach przywołanych obszarów, zachowano proponowane powiązania użytkowe i przestrzenne.

Realizacja zabudowy na terenie obecnej hali fabrycznej daje unikalną szansę na spójne zagospodarowanie terenu, budowę układu drogowego i infrastruktury. Skala przedsięwzięcia powoduje, że możliwa jest realizacja szeregu funkcji dodatkowych, usługowych rekreacyjnych, z zakresu edukacji, sztuki, rozrywki.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 specustawy mieszkaniowej, inwestycję mieszkaniową lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Warunek uznaje się za spełniony w wypadku występowania tego rodzaju funkcji w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 000 mieszkańców, 1500 m, W odległości poniżej 750m(WSU) znajdują się tereny rekreacyjne o powierzchni ponad 11,7ha: Ekopark Ursus, Park Hassów, i. Warunek jest spełniony.

Dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano ogólnodostępne tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni 7346m2.

# LOKALIZACJA

Działka ewidencyjna nr 107/2, obręb 2-09-09 Warszawa Ursus:

- położenie: przy ul. K. Gierdziejewskiego 7 
(skrzyżowanie ulic K. Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien),

- wymiary: ok. 300 m długości i ok. 240 m szerokości,

- powierzchnia działki:  ok. 7,15 ha,

- położenie terenu: ok. 105 m n.p.m,

- działka zainwestowana – zabudowa usługowa, przemysłowa, magazynowa,

- teren działki ewidencyjnej nr 107/2 jest w całości przekształcony przez człowieka, powierzchnia jest całkowicie pozbawiona roślinności, pokryta powierzchniami utwardzonymi, a elementy naturalne w zasadzie nie występują.

# INWESTYCJA MIESZKANIOWA

Inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki ew. nr 107/2 obrębie 2-09-09, położonych przy ulicy K.Gierdziejewskiego złożona będzie z niżej wymienionych elementów.

fragment działki nr 107/2

- powierzchnia terenu – 52 437 m2

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 30% (15731,10m2)

- minimalna powierzchnia urządzonych terenów wypoczynku, sportu i rekreacji – 50% min pbc– 7881,23m2

- zaprojektowany udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%, (15762,46 m2)

- powierzchnia urządzonych terenów wypoczynku, sportu i rekreacji – 8126,41m2

- powierzchnia zabudowy – 30%, (15708,32m2)

- powierzchnia całkowita – 188772,69m2 w tym nadziemna: 114916,69m2 i garaż: 73856,00m2

- liczba kondygnacji nadziemnych – zróżnicowana: 6, 7, 8 i 9 kondygnacji

- liczba lokali mieszkalnych – minimum 1390 maksimum 1480

- powierzchnia użytkowa mieszkań (tzw. PUM) – 75300 do 77500 m2,

- powierzchnia użytkowa usług komercyjnych– 3750 do 4100 m2

- powierzchnia użytkowa usług oświatowych– 560 do 620 m2

- liczba mieszkańców – 2689 do 2768

- liczba miejsc parkingowych dla samochodów w garażu- dla mieszkań – 2085 do 2220

- liczba miejsc parkingowych dla samochodów w garażu – dla usług – 108 do 118

- liczba miejsc parkingowych dla samochodów w terenie – 7 do 8

- liczba miejsc parkingowych dla rowerów w garażu – 1578 do 1684

- liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie – 1615 do 1730

# INWESTYCJA TOWARZYSZĄCA

Inwestycja towarzysząca składa się z dwóch części.

Część pierwsza, to budowa dróg przylegających do terenu inwestycji mieszkaniowej od wschodu i północy.

Drogi realizowane będą na działkach i częściach działek ewidencyjnych nr 107/2, 108, 109  i na działkach ewidencyjnych 111/11, 111/24, 111/27 (obręb 2-09-09) w dzielnicy Warszawa Ursus.

Drogi zostały oznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 9KD-L,38KD-D Inwestycja obejmie drogi, skrzyżowanie, chodniki, ścieżki rowerowe i zieleń.

Obejmie cały teren w liniach rozgraniczających ulic.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy zachowaniu następujących parametrów i  wskaźników:

- powierzchnia terenu – 13220,33 m2

Część druga polega na budowie publicznej szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem  terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki 107/2.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy zachowaniu następujących parametrów i  wskaźników:

- powierzchnia terenu – 12 491,5 m2

- udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%, (3781,58 m2)

- powierzchnia zabudowy – 36%, (4526 m2)

- powierzchnia całkowita – 12076,61m2, w tym nadziemna: 11765,45 m2 i podziemna: 311,16m2

- powierzchnia wewnętrzna nadziemna: 10727,76 m2 ( 10300m2  do 11350m2), w tym:

- powierzchnia użytkowa podstawowa – 7100 do 7500 m2

- powierzchnia użytkowa pomocnicza – 700 do 850 m2

- powierzchnia ruchu – 2500 do 3000 m2

- liczba kondygnacji nadziemnych – 3

- liczba uczniów – 645

- liczba miejsc parkingowych dla samochodów w garażu – 17

- liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie – 325-375

# SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ:

| ETAP B,C,D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu (m2) | 52437,00 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia całkowita nadziemna m2 | Powierzchnia całkowita garażu (łącznie -1 i -2) m2 |
| SUMA: | 15708,32 | 114916,69 | 73856,00 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna i podziemna |  | 188772,69 |  |
| Współczynniki zabudowy(pz/pt) | 0,30 |  |  |
| Współczynnikintensywności zabudowy(pcn/pt) |  | 2,19 |  |
| Powierzchnia dróg | 3008,15 |  |  |
| Powierzchnia chodników | 11942,65 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone suma: | 14950,80 |  |  |
| PBC 100% | 6457,96 |  |  |
| PBC 50% (nad garażem) | 6901,87 |  |  |
| PBC 50% (na dachu) | 2402,63 |  |  |
| PBC suma | 15762,46 |  |  |
| PBC suma powierzchni/Pow.działki | 0,301 |  |  |
| Wymagana PBC - wg. BAIPP (30%) | 15731,10 |  |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP |  | 0,30 |  |
| Wymagana powierzchnia NUTWORS - min 50% PBC | 7881,23 |  |  |
| NUTWORS powierzchnia zaprojektowana | 8126,41 |  |  |
|  | min |  | max |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) | 75300 |  | 77500 |
| Liczba lokali mieszkalnych | 1390 |  | 1480 |
| Liczba mieszkańców | 2689 |  | 2768 |
| PU Usługi komercyjne | 3750 |  | 4100 |
| Liczba lokali usługowych | 36 |  | 46 |
| PU Usługi oświatowe (przedszkole, żłobek) | 560 |  | 620 |
| Liczba lokali oświatowych | 3 |  | 3 |
| PUM+PU suma | 79610 |  | 82220 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. - wymagane dla mieszkań | 2085 |  | 2220 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. - wymagane dla usług | 108 |  | 118 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla mieszkań | 2085 |  | 2220 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla usług | 108 |  | 118 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. łącznie | 2193 |  | 2338 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów - wymagane | 3193 |  | 3414 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w garażu | 1578 |  | 1684 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie | 1615 |  | 1730 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów łącznie | 3193 |  | 3414 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów cargo | 22 |  | 24 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. na terenie | 7,00 |  | 8,00 |

| PARKINGI ROWEROWE - ETAP BCD |  | LICZBA MIESZKAŃ |  | LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA MIESZKAŃ | WSPÓŁCZYNNIK | min | max | min | max |
| MIESZKANIA O POW. DO 30m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZKANIA O POW. DO 30-60m2 | 2 | 977 | 1032 | 1954 | 2064 |
| MIESZKANIA O POW. DO 60-90m2 | 3 | 413 | 442 | 1239 | 1326 |
| MIESZKANIA O POW. DO 90-120m2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| MIESZKANIA O POW. > 120m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | razem | 1390 | 1480 | 3193 | 3414 |

| ETAP B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu (m2) | 18930,00 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia całkowita nadziemna m2 | Powierzchnia całkowita garażu (łącznie -1 i -2) m2 |
| SUMA: | 5205,24 | 38271,99 | 26882,00 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna i podziemna |  | 65153,99 |  |
| Współczynnik zabudowy(pz/pt) | 0,275 |  |  |
| Współczynniki intensywności( pc/pt) |  | 2,02 |  |
| Powierzchnia dróg | 1848,08 |  |  |
| Powierzchnia chodników | 2974,01 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone suma: | 4822,09 |  |  |
| PBC 100% | 2323,94 |  |  |
| PBC 50% (nad garażem) | 2833,37 |  |  |
| PBC 50% (na dachu) | 522,97 |  |  |
| PBC suma powierzchni | 5680,28 |  |  |
| PBC suma powierzchni/Pow.działki | 0,300 |  |  |
| Wymagana PBC - wg. BAIPP (30%) | 5679,00 |  |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP | 0,30 |  |  |
| Wymagana powierzchnia NUTWORS - min 50% PBC | 2840,14 |  |  |
| NUTWORS powierzchnia zaprojektowana | 2851,00 |  |  |
|  | min |  | max |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) | 25500 |  | 26300 |
| Liczba lokali mieszkalnych | 480 |  | 510 |
| Liczba mieszkańców | 911 |  | 939 |
| PU Usługi komercyjne | 600 |  | 650 |
| Liczba lokali usługowych | 10 |  | 12 |
| PU Usługi oświatowe (przedszkole, żłobek) | 310 |  | 340 |
| Liczba lokali oświatowych | 2 |  | 2 |
| PUM+PU suma powierzchni | 26410 |  | 27290 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla mieszkań | 720 |  | 765 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla usług | 23 |  | 25 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla mieszkań | 720 |  | 765 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla usług | 23 |  | 25 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. łącznie | 743 |  | 790 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów - wymagane | 1120 |  | 1191 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w garażu | 550 |  | 591 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie | 570 |  | 600 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów łącznie | 1120 |  | 1191 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów cargo | 5 |  | 5 |

| PARKINGI ROWEROWE - ETAP B |  | LICZBA MIESZKAŃ |  | LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA MIESZKAŃ | WSPÓŁCZYNNIK | min | max | min | max |
| MIESZKANIA O POW. DO 30m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZKANIA O POW. DO 30-60m2 | 2 | 320 | 339 | 640 | 678 |
| MIESZKANIA O POW. DO 60-90m2 | 3 | 160 | 171 | 480 | 513 |
| MIESZKANIA O POW. DO 90-120m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZKANIA O POW. > 120m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | razem | 480 | 510 | 1120 | 1191 |

| ETAP C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu (m2) | 16108,00 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia całkowita nadziemna m2 | Powierzchnia całkowita garażu (łącznie -1 i -2) m2 |
| SUMA: | 5156,68 | 37989,86 | 24439,00 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna i podziemna |  | 62428,86 |  |
| Współczynniki zabudowy(pz/pt, pc/pt) | 0,32 |  |  |
| Współczynniki intensywności( pc/pt) |  | 2,36 |  |
| Powierzchnia dróg i miejsc parkingowych | 945,91 |  |  |
| Powierzchnia chodników | 3824,14 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone suma: | 4770,05 |  |  |
| PBC 100% | 1484,75 |  |  |
| PBC 50% (nad garażem) | 2325,00 |  |  |
| PBC 50% (na dachu) | 1029,41 |  |  |
| PBC suma | 4839,16 |  |  |
| PBC/Pow.działki | 0,300 |  |  |
| Wymagana PBC - wg. BAIPP (30%) | 4832,40 |  |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP | 0,30 |  |  |
| Wymagana powierzchnia NUTWORS - min 50% PBC | 2419,58 |  |  |
| NUTWORS powierzchnia zaprojektowana | 2430,39 |  |  |
| Wymagany NUTWORS - łącznie w ETAPIE B i C | 5259,72 |  |  |
| Zaprojektowana pow.NUTWORS - łącznie w ETAPIE B i C | 5281,39 |  |  |
|  | min |  | max |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) | 24800 |  | 25350 |
| Liczba lokali mieszkalnych | 460 |  | 480 |
| Liczba mieszkańców | 886 |  | 905 |
| PU Usługi komercyjne | 1450 |  | 1600 |
| Liczba lokali usługowych | 12 |  | 16 |
| PU Usługi oświatowe (przedszkole, żłobek) | 0 |  | 0 |
| Liczba lokali oświatowych | 0 |  | 0 |
| PUM+PU suma | 26250 |  | 26950 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla mieszkań | 690 |  | 720 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla usług | 36 |  | 40 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla mieszkań | 690 |  | 720 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla usług | 36 |  | 40 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. łącznie | 726 |  | 760 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów - wymagane | 1052 |  | 1101 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w garażu | 522 |  | 541 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie | 530 |  | 560 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów łącznie | 1052 |  | 1101 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów cargo | 8 |  | 8 |

| PARKINGI ROWEROWE - ETAP C |  | LICZBA MIESZKAŃ |  | LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA MIESZKAŃ | WSPÓŁCZYNNIK | min | max | min | max |
| MIESZKANIA O POW. DO 30m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZKANIA O POW. DO 30-60m2 | 2 | 328 | 341 | 656 | 682 |
| MIESZKANIA O POW. DO 60-90m2 | 3 | 132 | 137 | 396 | 411 |
| MIESZKANIA O POW. DO 90-120m2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| MIESZKANIA O POW. > 120m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | razem | 460 | 480 | 1052 | 1101 |

| ETAP D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu (m2) | 17399,00 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia całkowita nadziemna m2 | Powierzchnia całkowita garażu (łącznie -1 i -2) m2 |
| SUMA: | 5346,40 | 38654,84 | 22535,00 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna i podziemna |  | 61189,84 |  |
| Współczynniki zabudowy(pz/pt, pc/pt) | 0,31 |  |  |
| Współczynniki intensywności( pc/pt) |  | 2,22 |  |
| Powierzchnia dróg | 214,16 |  |  |
| Powierzchnia chodników | 5144,50 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone suma: | 5358,66 |  |  |
| PBC 100% | 2649,27 |  |  |
| PBC 50% (nad garażem) | 1743,50 |  |  |
| PBC 50% (na dachu) | 850,26 |  |  |
| PBC suma | 5243,03 |  |  |
| PBC/Pow.działki | 0,301 |  |  |
| Wymagana PBC - wg. BAIPP (30%) | 5219,70 |  |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP | 0,30 |  |  |
| Wymagana powierzchnia NUTWORS - min 50% PBC | 2621,51 |  |  |
| NUTWORS powierzchnia zaprojektowana | 2845,02 |  |  |
| Wymagany NUTWORS - łącznie w ETAPIE B i C i D | 7881,23 |  |  |
| Zaprojektowana pow.NUTWORS - łącznie w ETAPIE B i C i D | 8126,41 |  |  |
|  | min |  | max |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) | 25000 |  | 25850 |
| Liczba lokali mieszkalnych | 450 |  | 490 |
| Liczba mieszkańców | 893 |  | 923 |
| PU Usługi komercyjne | 1700 |  | 1850 |
| Liczba lokali usługowych | 14 |  | 18 |
| PU Usługi oświatowe (przedszkole, żłobek) | 250 |  | 280 |
| Liczba lokali oświatowych | 1 |  | 1 |
| PUM+PU suma | 26950 |  | 27980 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla mieszkań | 675 |  | 735 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - wymagane dla usług | 49 |  | 53 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla mieszkań | 675 |  | 735 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane dla usług | 49 |  | 53 |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. łącznie | 724 |  | 788 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów - wymagane | 1021 |  | 1122 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w garażu | 506 |  | 552 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie | 515 |  | 570 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów łącznie | 1021 |  | 1122 |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów cargo | 10 |  | 11 |

| PARKINGI ROWEROWE – ETAP D |  | LICZBA MIESZKAŃ |  | LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWERÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA MIESZKAŃ | WSPÓŁCZYNNIK | min | max | min | max |
| MIESZKANIA O POW. DO 30m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIESZKANIA O POW. DO 30-60m2 | 2 | 329 | 352 | 658 | 704 |
| MIESZKANIA O POW. DO 60-90m2 | 3 | 121 | 134 | 363 | 402 |
| MIESZKANIA O POW. DO 90-120m2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| MIESZKANIA O POW. > 120m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | razem | 450 | 490 | 1021 | 1122 |

# SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ- SZKOŁY:

| ETAP A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia terenu (m2) | 12491,50 |  |  |
| Budynek szkoły | Powierzchnia zabudowy m2 | Powierzchnia całkowita nadziemna m2 | Powierzchnia całkowitapodziemia (łącznie -1) m2 |
|  | 4526,00 | 11765,45 | 311,16 |
| Powierzchnia całkowita nadziemna i podziemna |  |  |  |
| Współczynnik zabudowy(pz/pt, pc/pt) | 0,3623 |  |  |
| Współczynniki intensywności(pc/pt) |  | 0,94 |  |
| Powierzchnia dróg | 27,25 |  |  |
| Powierzchnia chodników i nawierzchni sportowych | 5501,43 |  |  |
| Powierzchnie utwardzone suma: | 5528,68 |  |  |
| PBC 100% | 2911,02 |  |  |
| PBC 50% (na dachu) | 870,56 |  |  |
| PBC suma | 3781,58 |  |  |
| PBC/Pow.działki | 0,303 |  |  |
|  | min | max |  |
| Powierzchnia użytkowa podstawowa | 7100 | 7500 |  |
| Powierzchnia użytkowa pomocnicza | 700 | 850 |  |
| Powierzchnia ruchu | 2500 | 3000 |  |
| Liczba uczniów | 645 | 645 |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP | 3747,45 |  |  |
| PBC minimum - wymagania BAiPP | 0,30 |  |  |
| P wewnętrzna | 10300,00 | 11350,00 |  |
| Liczba miejsc parkingowych dla sam. w garażu - zaprojektowane | 17,00 | 17,00 |  |
| Liczba miejsc parkingowych dla rowerów w terenie - zaprojektowane | 325,00 | 375,00 |  |

Paweł Pyłka

Maciej Myszkowski

KOSZTORYS WSTĘPNY
na podstawie koncepcji

NOWY URSUS

Szkoła dla 645 uczniów

Lokalizacja: Warszawa; działka 107/2 obręb 2-09-09; rejon ulic Gierdziejewskiego/ Posagu 7 Panien

Sporządził kalkulacje: Tomasz Broniarek

PROTOM Broniarek-Broniarek s.c., ul. Karatowa 2/11 02-490 Warszawa

Data opracowania: kwiecień 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto: 75868485,95 zł

Słownie:  siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć zł 95/100 gr

| ### Szkoła NOWY URSUS projekt 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Wartość |
| 1 | KONSTRUKCJA | 16 365 691,34 zł |
| 2 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE | 10 250 979,26 zł |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE | 17 750 078,17 zł |
| 4 | INSTALACJE SANITARNE | 11 488 750,00 zł |
| 5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 4 914 947,50 zł |
| 6 | INSTALACJE TELETECHNICZNE | 2 568 250,00 zł |
| 7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 8 446 576,20 zł |
| 8 | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 3 353 283,38 zł |
| 9 | TREJAŻE | 729 930,10 zł |
| SUMA netto |  | 75 868 485,95 zł |

| Wycena wstępna: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła NOWY URSUS projekt 2024 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  | 16 365 691,34 zł |
| # 1.1 | # Roboty ziemne |  |  |  | # 1 141 437,84 zł |
| ## 1 | ## Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyładowczymi | ## m3 | ## 4 736,0 | ## 65,96 zł | ## 312 386,56 zł |
| ## 2 | ## Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu z kosztem zakupu gruntu | ## m3 | ## 3 966,0 | ## 106,80 zł | ## 423 568,80 zł |
| ## 3 | ## Nasypy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem gruntu z kosztem zakupu gruntu | ## m3 | ## 2 758,4 | ## 106,80 zł | ## 294 597,12 zł |
| ## 4 | ## Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | ## m3 | ## 6 724,4 | ## 16,49 zł | ## 110 885,36 zł |
| # 1.2 | # Fundamenty |  |  |  | # 998 693,07 zł |
| ## 5 | ## Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | ## m3 | ## 139,4 | ## 575,90 zł | ## 80 286,22 zł |
| ## 6 | ## Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe | ## m3 | ## 100,0 | ## 707,90 zł | ## 70 790,00 zł |
| ## 7 | ## Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m, Beton C25/30 (B-30) W8 | ## m3 | ## 211,8 | ## 693,65 zł | ## 146 887,32 zł |
| ## 8 | ## Ściany fundamentowe żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m, Beton C25/30 (B-30) W8 | ## m2 | ## 320,0 | ## 354,86 zł | ## 113 555,20 zł |
| ## 9 | ## Płyty fundamentowe żelbetowe | ## m3 | ## 90,0 | ## 520,23 zł | ## 46 820,70 zł |
| ## 10 | ## Przygotowanie i montaż zbrojenia | ## t | ## 58,2 | ## 9 292,25 zł | ## 540 353,63 zł |
| # 1.3 | # Konstrukcje żelbetowe piwnic |  |  |  | # 361 434,20 zł |
| ## 11 | ## Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | ## m3 | ## 22,0 | ## 575,90 zł | ## 12 669,80 zł |
| ## 12 | ## Ściany zewnętrzne żelbetowe proste grubości 24 cm | ## m2 | ## 296,0 | ## 354,86 zł | ## 105 038,56 zł |
| ## 13 | ## Ściany wewnętrzne żelbetowe proste grubości 24 cm | ## m2 | ## 60,0 | ## 354,86 zł | ## 21 291,60 zł |
| ## 14 | ## Słupy żelbetowe | ## m3 | ## 2,9 | ## 1 912,00 zł | ## 5 506,56 zł |
| ## 15 | ## Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm | ## m2 | ## 20,0 | ## 473,20 zł | ## 9 464,00 zł |
| ## 16 | ## Żelbetowe płyty rampy, grubości 30 cm płaskie | ## m2 | ## 0,0 | ## 445,76 zł | ## - zł |
| ## 17 | ## Belki i podciągi żelbetowe | ## m3 | ## 4,0 | ## 2 324,29 zł | ## 9 297,16 zł |
| ## 18 | ## Przygotowanie i montaż zbrojenia | ## t | ## 21,3 | ## 9 292,25 zł | ## 198 166,52 zł |
| # 1.4 | # Konstrukcje żelbetowe nadziemia |  |  |  | # 9 696 170,38 zł |
| ## 19 | ## Ściany szachtu windowego żelbetowe proste grubości 15 cm | ## m2 | ## 120,0 | ## 293,30 zł | ## 35 196,00 zł |
| ## 20 | ## Ściany wewnętrzne żelbetowe proste grubości 24 cm | ## m2 | ## 1 364,8 | ## 354,86 zł | ## 484 312,93 zł |
| ## 21 | ## Żelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie | ## m2 | ## 13 296,3 | ## 281,75 zł | ## 3 746 243,80 zł |
| ## 22 | ## Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm | ## m2 | ## 98,0 | ## 473,20 zł | ## 46 373,60 zł |
| ## 23 | ## Słupy żelbetowe | ## m3 | ## 172,8 | ## 1 912,00 zł | ## 330 393,60 zł |
| ## 24 | ## Belki i podciągi żelbetowe | ## m3 | ## 215,7 | ## 2 324,29 zł | ## 501 265,68 zł |
| ## 25 | ## Przygotowanie i montaż zbrojenia | ## t | ## 489,9 | ## 9 292,25 zł | ## 4 552 384,78 zł |
| # 1.5 | # Konstrukcje prefabrykowane |  |  |  | # 3 967 955,85 zł |
| ## 26 | ## Dostawa i montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych 40x130 o rozpiętości 28 m | ## elem. | ## 25,0 | ## 115 412 zł | ## 2 885 302,75 zł |
| ## 27 | ## Dostawa i montaż prefabrykowanych dźwigarów strunobetonowych 40x80 o rozpiętości 12 m | ## elem. | ## 10,0 | ## 51 032,11 zł | ## 510 321,10 zł |
| ## 28 | ## Podkładka elastomerowa pod dźwigar | ## szt | ## 70,0 | ## 125,00 zł | ## 8 750,00 zł |
| ## 29 | ## Płyty prefabrykowane układane na dżwigarach dachowych | ## m2 | ## 1 450,0 | ## 250,00 zł | ## 362 500,00 zł |
| ## 30 | ## Nadbeton na płytach prefabrykowanych ułożonych na dźwigarach grubości do 10 cm | ## m3 | ## 145,0 | ## 541,04 zł | ## 78 450,80 zł |
| ## 31 | ## Zbrojenie nadbetonu | ## t | ## 17,4 | ## 7 047,77 zł | ## 122 631,20 zł |
| # 1.6 | # Konstrukcje stalowe |  |  |  | # 200 000,00 zł |
| ## 32 | ## Podkonstrukcje pod urządzenia na dachu z kosztem zabezpieczenia | ## t | ## 3,0 | ## 25 000,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| ## 33 | ## Pozostałe elementy konstrukcji stalowych z kosztem zabezpieczenia | ## t | ## 5,0 | ## 25 000,00 zł | ## 125 000,00 zł |
| 2 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 10 250 979,26 zł |
| # 2.1 | # Dachy nad salami sportowymi |  |  |  | # 372 448,61 zł |
| ## 34 | ## Preparat gruntujący np. Elastocol 500 | ## m2 | ## 998,0 | ## 13,45 zł | ## 13 423,10 zł |
| ## 35 | ## Paroizolacja np. papa paroizolacyjna (np.Mamut Vap Alu S4) | ## m2 | ## 998,0 | ## 45,86 zł | ## 45 768,28 zł |
| ## 36 | ## Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome gr 20cm | ## m2 | ## 998,0 | ## 83,08 zł | ## 82 913,84 zł |
| ## 37 | ## Kliny spadkowe z płyt styropianowych poziome gr średnia 12cm | ## m2 | ## 998,0 | ## 95,69 zł | ## 95 498,62 zł |
| ## 38 | ## Przymocowanie płyt termoizolacyjnych za pomocą kołków do stropu betonowego | ## szt. | ## 4 491,0 | ## 4,47 zł | ## 20 074,77 zł |
| ## 39 | ## Izolacja papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Papa podkładowa samoprzylepna Soprastick oraz Papa nawierzchniowa Sopralene Flam 180AR | ## m2 | ## 998,0 | ## 115,00 zł | ## 114 770,00 zł |
| # 2.2 | # Dach płaski zielony |  |  |  | # 1 680 012,75 zł |
| ## 40 | ## Paroizolacja np. papa paroizolacyjna (np.Mamut Vap Alu S4) | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 45,86 zł | ## 127 261,50 zł |
| ## 41 | ## Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome gr 15cm | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 63,93 zł | ## 177 405,75 zł |
| ## 42 | ## Kliny spadkowe z płyt styropianowych poziome gr średnia 12cm | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 95,69 zł | ## 265 539,75 zł |
| ## 43 | ## Izolacja papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - Papa podkładowa samoprzylepna Soprastick oraz Papa nawierzchniowa anty-korzeniowa | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 128,42 zł | ## 356 365,50 zł |
| ## 44 | ## Geowłóknina | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 11,69 zł | ## 32 439,75 zł |
| ## 45 | ## Mata drenażowa | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 84,99 zł | ## 235 847,25 zł |
| ## 46 | ## Włóknina filtracyjna | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 14,02 zł | ## 38 905,50 zł |
| ## 47 | ## Warstwa substratu gr. 8 cm | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 43,85 zł | ## 121 683,75 zł |
| ## 48 | ## Mata wegetacyjna | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 116,96 zł | ## 324 564,00 zł |
| # 2.3 | # Tarasy |  |  |  | # 269 665,20 zł |
| ## 49 | ## Preparat gruntujący typu SPORADERE lub równoważny | ## m2 | ## 283,5 | ## 15,00 zł | ## 4 253,10 zł |
| ## 50 | ## Papa termozgrzewalna podkładowa Mammut VAP ALU S4 lub równoważny | ## m2 | ## 283,5 | ## 45,86 zł | ## 13 003,14 zł |
| ## 51 | ## Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS100 poziome gr 20cm na kleju poliuretanowym | ## m2 | ## 283,5 | ## 100,61 zł | ## 28 526,96 zł |
| ## 52 | ## Kliny spadkowe z płyt styropianowych 5-12cm na kleju poliuretanowym | ## m2 | ## 283,5 | ## 90,92 zł | ## 25 779,46 zł |
| ## 53 | ## Hydroizolacja papą termozgrzewalną dwuwarstwowe np. papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK 2,5 mm; papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM180AR | ## m2 | ## 283,5 | ## 109,87 zł | ## 31 152,54 zł |
| ## 54 | ## Nawierzchnia tarasu z desek modrzewiowych na legarach i podstawkach systemowych | ## m2 | ## 221,7 | ## 500,00 zł | ## 110 870,00 zł |
| ## 55 | ## Nawierzchnia zielona tarasu - warstwy gruntu i wykończenie zielone | ## m2 | ## 61,8 | ## 600,00 zł | ## 37 080,00 zł |
| ## 56 | ## Wydzielenie stref tarasu zielonego i z desek | ## m | ## 38,0 | ## 500,00 zł | ## 19 000,00 zł |
| # 2.4 | # Izolacja ścian fundamentowych |  |  |  | # 423 394,99 zł |
| ## 57 | ## Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa | ## m2 | ## 1 972,6 | ## 24,51 zł | ## 48 348,43 zł |
| ## 58 | ## Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa | ## m2 | ## 1 972,6 | ## 14,15 zł | ## 27 912,29 zł |
| ## 59 | ## Hydroizolacja np. papą termozgrzewalną jednowarstwowe | ## m2 | ## 1 972,6 | ## 48,85 zł | ## 96 361,51 zł |
| ## 60 | ## Docieplenie ścian fundamentowych - przyklejenie płyt termoizolacyjnych na ścianach całopowierzchniowo | ## m2 | ## 453,6 | ## 302,85 zł | ## 137 372,76 zł |
| ## 61 | ## Warstwa osłonowa i drenażowa z folii kubełkowej | ## m2 | ## 453,6 | ## 250,00 zł | ## 113 400,00 zł |
| # 2.5 | # Okładziny elewacyjne |  |  |  | # 1 582 500,09 zł |
| ## 62 | ## Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa | ## m2 | ## 363,6 | ## 24,51 zł | ## 8 911,84 zł |
| ## 63 | ## Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa | ## m2 | ## 363,6 | ## 14,15 zł | ## 5 144,94 zł |
| ## 64 | ## Hydroizolacja np. papą termozgrzewalną jednowarstwowe | ## m2 | ## 363,6 | ## 48,85 zł | ## 17 761,86 zł |
| ## 65 | ## Docieplenie ścian fundamentowych - przyklejenie płyt termoizolacyjnych na ścianach całopowierzchniowo | ## m2 | ## 363,6 | ## 302,85 zł | ## 110 116,26 zł |
| ## 66 | ## Okładzina elewacyjna cokołowa | ## m2 | ## 124,8 | ## 250,00 zł | ## 31 200,00 zł |
| ## 67 | ## Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.18 cm na ścianach | ## m2 | ## 2 655,7 | ## 315,47 zł | ## 837 794,94 zł |
| ## 68 | ## Mocowanie kołkami płyt termoizolacyjnych do ścian | ## szt. | ## 13 279,0 | ## 6,30 zł | ## 83 657,70 zł |
| ## 69 | ## Okładzina elewacyjna - tynk na siatce | ## m2 | ## 2 655,7 | ## 100,00 zł | ## 265 570,40 zł |
| ## 70 | ## Podsufitka - okładzina elewacyjna z tynku | ## m2 | ## 333,5 | ## 137,50 zł | ## 45 861,75 zł |
| ## 71 | ## Bonie | ## m | ## 1 515,0 | ## 30,00 zł | ## 45 450,00 zł |
| ## 72 | ## Element ozdobny na elewacji - okładzina kolor czarny | ## m2 | ## 163,8 | ## 800,00 zł | ## 131 030,40 zł |
| # 2.6 | # Ślusarka zewnętrzna |  |  |  | # 5 604 163,75 zł |
| ## 73 | ## Zadaszone wejście do szkoły od strony boisk | ## m2 | ## 30,0 | ## 4 000,00 zł | ## 120 000,00 zł |
| ## 74 | ## Lamele np. firmy Solar Tech model Profil st350 | ## m | ## 200,0 | ## 530,00 zł | ## 106 000,00 zł |
| ## 75 | ## Ślusarka szklana fasadowa z drzwiami wejściowymi | ## m2 | ## 774,5 | ## 2 875,00 zł | ## 2 226 733,50 zł |
| ## 76 | ## Okna | ## m2 | ## 753,1 | ## 1 625,00 zł | ## 1 223 836,25 zł |
| ## 77 | ## Brama wjazdowa do garażu z automatyką | ## kpl | ## 1,0 | ## 62 500,00 zł | ## 62 500,00 zł |
| ## 78 | ## Kanał odwodnienia liniowego na wjeździe do garażu | ## m | ## 5,5 | ## 1 125,00 zł | ## 6 187,50 zł |
| ## 79 | ## Świetliki dachowe, częściowo z funkcją klapy dymowej | ## m2 | ## 562,0 | ## 2 125,00 zł | ## 1 194 250,00 zł |
| ## 80 | ## Wykończenie podstaw dachowych świetlików | ## m | ## 564,0 | ## 250,00 zł | ## 141 000,00 zł |
| ## 81 | ## Zabudowy ażurowe urządzeń na dachu z kosztem podkonstrukcji | ## m2 | ## 150,0 | ## 1 375,00 zł | ## 206 250,00 zł |
| ## 82 | ## Obróbki blacharskie podstaw dachowych świetlików i brzegu dachów/tarasów | ## m2 | ## 572,6 | ## 350,00 zł | ## 200 406,50 zł |
| ## 83 | ## Balustrada szklana tarasowa | ## m | ## 52,0 | ## 2 250,00 zł | ## 117 000,00 zł |
| # 2.7 | # Rusztowania |  |  |  | # 318 793,88 zł |
| ## 84 | ## Rusztowania zewnętrzne rurowe | ## m2 | ## 3 787,5 | ## 56,58 zł | ## 214 296,75 zł |
| ## 85 | ## Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | ## m2 | ## 3 787,5 | ## 2,59 zł | ## 9 809,63 zł |
| ## 86 | ## Koszty czasu pracy rusztowania | ## m2 | ## 3 787,5 | ## 25,00 zł | ## 94 687,50 zł |
| 3 | ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 17 750 078,17 zł |
| # 3.1 | # Ściany |  |  |  | # 1 925 305,72 zł |
| ## 87 | ## Ściany zewnętrzne gr 24cm | ## m2 | ## 2 655,7 | ## 242,40 zł | ## 643 742,65 zł |
| ## 88 | ## Ściany wewnętrzne gr 24cm | ## m2 | ## 4 391,1 | ## 242,40 zł | ## 1 064 390,52 zł |
| ## 89 | ## Ściany działowe gr 12cm | ## m2 | ## 1 317,3 | ## 164,86 zł | ## 217 172,55 zł |
| # 3.2 | # Podłogi |  |  |  | # 4 753 005,88 zł |
| ## 90 | ## Podłoża pod piwnicy posadzki na płycie fundamentowej | ## m2 | ## 220,0 | ## 125,00 zł | ## 27 500,00 zł |
| ## 91 | ## Podłoża pod posadzki na płycie gruncie | ## m2 | ## 3 868,6 | ## 250,00 zł | ## 967 142,50 zł |
| ## 92 | ## Podłoża pod posadzki na płycie stropie | ## m2 | ## 6 630,0 | ## 187,50 zł | ## 1 243 125,00 zł |
| ## 93 | ## Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z kosztem cokołów | ## m2 | ## 7 370,4 | ## 187,50 zł | ## 1 381 950,00 zł |
| ## 94 | ## Nawierzchnia sportowa z kosztem cokołów | ## m2 | ## 1 463,3 | ## 437,50 zł | ## 640 189,38 zł |
| ## 95 | ## Posadzka ceramiczna toalet | ## m2 | ## 522,4 | ## 225,00 zł | ## 117 537,75 zł |
| ## 96 | ## Posadzka z gresu szkliwionego zaplecza kuchni z kosztem cokołów | ## m2 | ## 80,2 | ## 225,00 zł | ## 18 047,25 zł |
| ## 97 | ## Posadzka z żywicy wylewanej z kosztem cokołów | ## m2 | ## 1 174,3 | ## 225,00 zł | ## 264 226,50 zł |
| ## 98 | ## Klatki schodowe z żywicy wylewnej z kosztem cokołów | ## m2 | ## 241,5 | ## 250,00 zł | ## 60 370,00 zł |
| ## 99 | ## Okładziny schodów z żywicy wylewnej z kosztem cokołów | ## m2 | ## 87,8 | ## 375,00 zł | ## 32 917,50 zł |
| # 3.3 | # Okładziny ścian |  |  |  | # 2 177 740,33 zł |
| ## 100 | ## Przedścianki GK | ## m2 | ## 862,7 | ## 200,00 zł | ## 172 530,00 zł |
| ## 101 | ## Tynki na ścianach murowanych | ## m2 | ## 14 072,4 | ## 50,00 zł | ## 703 621,70 zł |
| ## 102 | ## Okładzina ceramiczna ścian toalet | ## m2 | ## 1 175,4 | ## 312,50 zł | ## 367 305,63 zł |
| ## 103 | ## Okładzina ścian dekoracyjna | ## m2 | ## 1 000,0 | ## 562,50 zł | ## 562 500,00 zł |
| ## 104 | ## Malowanie ścian wewnętrznych | ## m2 | ## 11 897,1 | ## 31,25 zł | ## 371 783,00 zł |
| # 3.4 | # Sufity wewnętrzne |  |  |  | # 3 565 073,75 zł |
| ## 105 | ## Ocieplenie stropu piwnicy płytami z wełny lamelowej gr 10cm | ## m2 | ## 220,0 | ## 150,00 zł | ## 33 000,00 zł |
| ## 106 | ## Tynk na siatce z malowaniem | ## m2 | ## 220,0 | ## 87,50 zł | ## 19 250,00 zł |
| ## 107 | ## Malowanie preparatem antypyłowym powierzchni stropu betonowego | ## m2 | ## 1 195,8 | ## 25,00 zł | ## 29 895,50 zł |
| ## 108 | ## Sufit pełny z płyt akustycznych dekoracyjnych | ## m2 | ## 6 374,9 | ## 312,50 zł | ## 1 992 156,25 zł |
| ## 109 | ## Sufit z siatki cięto ciągnionej | ## m2 | ## 2 096,5 | ## 562,50 zł | ## 1 179 303,75 zł |
| ## 110 | ## Sufit rastrowy, elementy z blachy aluminiowej | ## m2 | ## 223,2 | ## 250,00 zł | ## 55 800,00 zł |
| ## 111 | ## Sufit z paneli drewnianych fornirowany | ## m2 | ## 175,0 | ## 750,00 zł | ## 131 242,50 zł |
| ## 112 | ## sufit higieniczny | ## m2 | ## 80,2 | ## 262,50 zł | ## 21 055,13 zł |
| ## 113 | ## Sufit modułowy mineralny | ## m2 | ## 486,5 | ## 212,50 zł | ## 103 370,63 zł |
| # 3.5 | # Stolarka i ślusarka wewnętrzna |  |  |  | # 1 400 037,50 zł |
| ## 114 | ## Drzwi z naświetlem, szklone z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 74,0 | ## 5 000,00 zł | ## 370 000,00 zł |
| ## 115 | ## Drzwi pełne do toalet z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 31,0 | ## 3 000,00 zł | ## 93 000,00 zł |
| ## 116 | ## Drzwi pełne wewnętrzne w trzonach toalet z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 26,0 | ## 3 000,00 zł | ## 78 000,00 zł |
| ## 117 | ## Drzwi pełne do pomieszczeń technicznych, kuchni itp. z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 24,0 | ## 3 000,00 zł | ## 72 000,00 zł |
| ## 118 | ## Drzwi pełne do sal sportowych z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 5,0 | ## 8 000,00 zł | ## 40 000,00 zł |
| ## 119 | ## Drzwi EI60 klatek schodowych z ościeżnicami i okuciami | ## kpl | ## 6,0 | ## 12 500,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| ## 120 | ## Ścianki i zestawy szklone wewnętrzne, częściowo z drzwiami lub o podwyższonych parametrach pożarowych itp. | ## m2 | ## 100,0 | ## 2 500,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 121 | ## Balustrady schodowe | ## m | ## 28,0 | ## 1 625,00 zł | ## 45 500,00 zł |
| ## 122 | ## Pochwyty schodowe | ## m | ## 28,0 | ## 500,00 zł | ## 14 000,00 zł |
| ## 123 | ## Balustrada trybun dużej sali gimnastycznej | ## m | ## 45,0 | ## 2 500,00 zł | ## 112 500,00 zł |
| ## 124 | ## Parapet wewnętrzny | ## m | ## 307,4 | ## 562,50 zł | ## 172 912,50 zł |
| ## 125 | ## Wycieraczki | ## m2 | ## 50,0 | ## 800,00 zł | ## 40 000,00 zł |
| ## 126 | ## Kanał odwodnienia liniowego wewnątrz garażu | ## m | ## 25,0 | ## 1 125,00 zł | ## 28 125,00 zł |
| ## 127 | ## Odbój parkingowy | ## kpl | ## 18,0 | ## 500,00 zł | ## 9 000,00 zł |
| # 3.6 | # Wyposażenie wbudowane wewnętrzne - przykładowe elementy |  |  |  | # 3 478 915,00 zł |
| ## 128 | ## Umywalka nablatowa z baterią | ## kpl | ## 82,0 | ## 900,00 zł | ## 73 800,00 zł |
| ## 129 | ## Ustęp z podkonstrukcją podwieszenia i zaworem spłukującym | ## kpl | ## 75,0 | ## 1 500,00 zł | ## 112 500,00 zł |
| ## 130 | ## Pisuar z podkonstrukcją podwieszenia i zaworem spłukującym | ## kpl | ## 22,0 | ## 2 000,00 zł | ## 44 000,00 zł |
| ## 131 | ## Ustęp dla Niepełnosprawnych z podkonstrukcją podwieszenia i zaworem spłukującym | ## kpl | ## 7,0 | ## 1 500,00 zł | ## 10 500,00 zł |
| ## 132 | ## Umywalka z baterią dla Niepełnosprawnych | ## kpl | ## 7,0 | ## 800,00 zł | ## 5 600,00 zł |
| ## 133 | ## Wyposażenie wbudowane toalet dla Niepełnosprawnych | ## kpl | ## 7,0 | ## 3 000,00 zł | ## 21 000,00 zł |
| ## 134 | ## Wyposażenie wbudowane w toaletach | ## kpl | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 135 | ## Blat po umywalki konglomeratowy | ## m | ## 92,0 | ## 2 500,00 zł | ## 230 000,00 zł |
| ## 136 | ## Lustro wbudowane w ścianę | ## m2 | ## 138,0 | ## 500,00 zł | ## 69 000,00 zł |
| ## 137 | ## Lustro uchylna w toalecie dla Niepełnosprawnych | ## kpl | ## 7,0 | ## 400,00 zł | ## 2 800,00 zł |
| ## 138 | ## Ścianka HPL wydzielenia kabin w toaletach | ## m2 | ## 415,0 | ## 700,00 zł | ## 290 465,00 zł |
| ## 139 | ## Ściana mobilna | ## m2 | ## 50,0 | ## 3 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 140 | ## Zestaw do piłki ręcznej - 2 bramki, tuleje montażowe słupków z deklem maskującym, siatki bramek | ## kpl | ## 1,0 | ## 18 750,00 zł | ## 18 750,00 zł |
| ## 141 | ## Zestaw do siatkówki - 2 słupki, tuleja montażowa słupków z deklem maskującym, siatka do siatkówki czarna z antenkami, wieszak na siatkę | ## kpl | ## 1,0 | ## 12 500,00 zł | ## 12 500,00 zł |
| ## 142 | ## Tablica do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym | ## kpl | ## 2,0 | ## 37 500,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| ## 143 | ## Składana trybuna w Sali gimnastycznej | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 144 | ## Pozostałe wyposażenie sportowe dużej Sali gimnastycznej | ## kpl | ## 1,0 | ## 37 500,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 145 | ## Wyposażenie sportowe małej sali gimnastycznej | ## kpl | ## 2,0 | ## 50 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 146 | ## Wyposażenie szatni sportowej z szafkami | ## kpl | ## 2,0 | ## 18 750,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 147 | ## Szafki w szatniach uczniowskich | ## kpl | ## 645,0 | ## 750,00 zł | ## 483 750,00 zł |
| ## 148 | ## Szafki skrytkowe dla przyborów lekcyjnych na korytarzach | ## m2 | ## 645,0 | ## 500,00 zł | ## 322 500,00 zł |
| ## 149 | ## Zabudowa sali lekcyjnej | ## kpl | ## 25,0 | ## 10 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 150 | ## Zabudowy sal specjalistycznych (plastyczna, chemiczna itp.) | ## kpl | ## 5,0 | ## 18 750,00 zł | ## 93 750,00 zł |
| ## 151 | ## Lada bufetu | ## kpl | ## 1,0 | ## 12 500,00 zł | ## 12 500,00 zł |
| ## 152 | ## Gaśnica | ## kpl | ## 50,0 | ## 450,00 zł | ## 22 500,00 zł |
| ## 153 | ## Siedzisko na korytarzach przy oknach | ## m | ## 307,4 | ## 1 250,00 zł | ## 384 250,00 zł |
| ## 154 | ## Zabudowa kuchenna | ## m | ## 30,0 | ## 3 125,00 zł | ## 93 750,00 zł |
| ## 155 | ## Zabudowa stała szatni | ## kpl | ## 3,0 | ## 25 000,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| ## 156 | ## Zabudowa biblioteki | ## kpl | ## 1,0 | ## 150 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 157 | ## Tablice na ścianach korytarzy | ## m2 | ## 200,0 | ## 750,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| # 3.7 | # Windy |  |  |  | # 450 000,00 zł |
| ## 158 | ## Winda osobowa 3 przystanki | ## kpl | ## 2,0 | ## 225 000,00 zł | ## 450 000,00 zł |
| 4 | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 11 488 750,00 zł |
| # 4.1 | # Instalacje grzewcza |  |  |  | # 3 531 250,00 zł |
| ## 159 | ## Armatura | ## kpl | ## 1,0 | ## 350 000,00 zł | ## 350 000,00 zł |
| ## 160 | ## Grzejniki - różne typy, płytowe i kanałowe | ## kpl | ## 200,0 | ## 1 500,00 zł | ## 300 000,00 zł |
| ## 161 | ## Rurociągi | ## m | ## 4 000,0 | ## 150,00 zł | ## 600 000,00 zł |
| ## 162 | ## Kurtyny powietrzne | ## kpl | ## 5,0 | ## 18 750,00 zł | ## 93 750,00 zł |
| ## 163 | ## Ogrzewanie podłogowe w części pomieszczeń | ## m2 | ## 2 500,0 | ## 875,00 zł | ## 2 187 500,00 zł |
| # 4.2 | # Węzeł cieplny |  |  |  | # 250 000,00 zł |
| ## 164 | ## Węzeł cieplny | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| # 4.3 | # Wod kan |  |  |  | # 2 582 500,00 zł |
| ## 165 | ## Hydrofor | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 166 | ## Armatura - zawory w tym trójdrogowe, wodomierze, itp. | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 167 | ## Rurociągi instalacji wodnej | ## m | ## 5 000,0 | ## 150,00 zł | ## 750 000,00 zł |
| ## 168 | ## Hydranty z szafką z wyposażeniem | ## kpl | ## 30,0 | ## 3 500,00 zł | ## 105 000,00 zł |
| ## 169 | ## Rurociągi instalacji hydrantowej | ## m | ## 1 500,0 | ## 150,00 zł | ## 225 000,00 zł |
| ## 170 | ## Instalacja kanalizacji sanitarnej | ## kpl | ## 1,0 | ## 150 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 171 | ## Instalacje technologiczne pompowni wody deszczowej z pompami | ## kpl | ## 1,0 | ## 62 500,00 zł | ## 62 500,00 zł |
| ## 172 | ## Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej z wpustami | ## kpl | ## 1,0 | ## 200 000,00 zł | ## 200 000,00 zł |
| ## 173 | ## Instalacja kanalizacji tłuszczowej | ## kpl | ## 1,0 | ## 150 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 174 | ## Separatory | ## kpl | ## 3,0 | ## 30 000,00 zł | ## 90 000,00 zł |
| ## 175 | ## Kanalizacja podposadzkowa | ## kpl | ## 1,0 | ## 300 000,00 zł | ## 300 000,00 zł |
| ## 176 | ## Instalacja odzysku wody deszczowej | ## kpl | ## 1,0 | ## 200 000,00 zł | ## 200 000,00 zł |
| # 4.4 | # Wentylacja |  |  |  | # 4 125 000,00 zł |
| ## 177 | ## Centrale wentylacyjne - ilość szacunkowo | ## kpl | ## 10,0 | ## 162 500,00 zł | ## 1 625 000,00 zł |
| ## 178 | ## Wentylatory - ilość szacunkowo | ## kpl | ## 30,0 | ## 6 250,00 zł | ## 187 500,00 zł |
| ## 179 | ## Okapy i pozostałem elementy instalacji wentylacji technologicznej | ## kpl | ## 1,0 | ## 312 500,00 zł | ## 312 500,00 zł |
| ## 180 | ## Przewody wentylacji mechanicznej z uzbrojeniem - przepustnice, tłumiki, klapy, anemostaty itp. | ## kpl | ## 1,0 | ## 2 000 000 zł | ## 2 000 000,00 zł |
| # 4.5 | # Klimatyzacja |  |  |  | # 1 000 000,00 zł |
| ## 181 | ## Klimatyzatory w części pomieszczeń | ## kpl | ## 50,0 | ## 7 500,00 zł | ## 375 000,00 zł |
| ## 182 | ## Jednostki zewnętrzne, pompy ciepła | ## kpl | ## 10,0 | ## 37 500,00 zł | ## 375 000,00 zł |
| ## 183 | ## Orurowanie, armatura i pozostałe elementy instalacji klimatyzacji | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| 5 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 4 914 947,50 zł |
| # 5.1 | # Zasilanie |  |  |  | # 2 067 260,00 zł |
| ## 184 | ## Rozdzielnica główna niskiego napięcia RGNN | ## kpl | ## 1,0 | ## 300 000 zł | ## 300 000,00 zł |
| ## 185 | ## Rozdzielnica Główna RG | ## kpl | ## 1,0 | ## 80 000,00 zł | ## 80 000,00 zł |
| ## 186 | ## Rozdzielnica odbiorów pożarowych | ## kpl | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 187 | ## Rozdzielnice rozdziałowe | ## kpl | ## 10,0 | ## 12 500,00 zł | ## 125 000,00 zł |
| ## 188 | ## Tablice | ## kpl | ## 10,0 | ## 6 250,00 zł | ## 62 500,00 zł |
| ## 189 | ## WLZ - zasilanie rozdzielnicy głównej ipożarowej | ## m | ## 200,0 | ## 800,00 zł | ## 160 000,00 zł |
| ## 190 | ## WLZ - zasilanie rozdzielnic rozdziałowych | ## m | ## 1 000,0 | ## 300,00 zł | ## 300 000,00 zł |
| ## 191 | ## WLZ - zasilanie tablic | ## m | ## 1 200,0 | ## 200,00 zł | ## 240 000,00 zł |
| ## 192 | ## Okablowanie gniazd i opraw z kosztem koryt kabowych itp. - przyjęto długość 12mb/punkt | ## m | ## 37 488,0 | ## 20,00 zł | ## 749 760,00 zł |
| # 5.2 | # Gniazda i oprawy |  |  |  | # 1 772 687,50 zł |
| ## 193 | ## Oprawy oświetlenia podstawowego - przyjęto oprawa/8m2 | ## szt | ## 1 340,0 | ## 875,00 zł | ## 1 172 500,00 zł |
| ## 194 | ## Oprawy oświetleniowe dekoracyjne - przyjęto dodatkowe 10% ilości opraw | ## szt | ## 134,0 | ## 1 875,00 zł | ## 251 250,00 zł |
| ## 195 | ## Oprawy oświetlenie awaryjnego - przyjęto oprawa/30m2 | ## szt | ## 357,0 | ## 562,50 zł | ## 200 812,50 zł |
| ## 196 | ## Czujniki ruchu - przyjęto 3 szt/toaleta | ## szt | ## 93,0 | ## 625,00 zł | ## 58 125,00 zł |
| ## 197 | ## Łączniki oświetleniowe | ## szt | ## 200,0 | ## 75,00 zł | ## 15 000,00 zł |
| ## 198 | ## Gniazda pojedyncze i w zestawach | ## szt | ## 1 000,0 | ## 75,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| # 5.3 | # Instalacja paneli fotowoltaiczyny |  |  |  | # 850 000,00 zł |
| ## 199 | ## Panele fotowoltaiczne na dachu | ## szt | ## 300,0 | ## 2 000,00 zł | ## 600 000,00 zł |
| ## 200 | ## Montaż konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych | ## kg | ## 3 000,0 | ## 25,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| ## 201 | ## Inwerter fotowoltaiczny | ## szt | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 202 | ## Przewód solarny zewnętrzny | ## m | ## 500,0 | ## 50,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 203 | ## Pozostałe elementy instalacji z włączeniem do systemu instalacji budynkowych | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| # 5.4 | # Pozostałe elementy instalacji elektrycznych |  |  |  | # 225 000,00 zł |
| ## 204 | ## Instalacja odgromowa | ## kpl | ## 1,0 | ## 80 000,00 zł | ## 80 000,00 zł |
| ## 205 | ## Instalacja uziemiająca | ## kpl | ## 1,0 | ## 70 000,00 zł | ## 70 000,00 zł |
| ## 206 | ## Instalacja połączeń wyrównawczych | ## kpl | ## 1,0 | ## 75 000,00 zł | ## 75 000,00 zł |
| 6 | INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  | 2 568 250,00 zł |
| # 6.1 | # SSP |  |  |  | # 773 250,00 zł |
| ## 207 | ## Centrala sygnalizacji pożaru | ## kpl | ## 1,0 | ## 15 000,00 zł | ## 15 000,00 zł |
| ## 208 | ## Czujka dymu - przyjęto czujka/8m2 | ## kpl | ## 1 340,0 | ## 250,00 zł | ## 335 000,00 zł |
| ## 209 | ## Ręczny ostrzegacz pożarowy | ## kpl | ## 30,0 | ## 500,00 zł | ## 15 000,00 zł |
| ## 210 | ## Pozostałe elementy systemu | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 211 | ## Okablowanie - przyjęto długość 15mb/punkt | ## m | ## 20 550,0 | ## 15,00 zł | ## 308 250,00 zł |
| # 6.2 | # CCTV |  |  |  | # 251 250,00 zł |
| ## 212 | ## Centrala systemu CCTV z monitorem i twardym dyskiem i oprogramowaniem | ## kpl | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 213 | ## Kamery zewnętrzne | ## kpl | ## 10,0 | ## 4 000,00 zł | ## 40 000,00 zł |
| ## 214 | ## Kamery wewnętrzne | ## kpl | ## 20,0 | ## 2 500,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 215 | ## Pozostałe elementy systemu | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 216 | ## Okablowanie - przyjęto długość 25mb/punkt | ## m | ## 750,0 | ## 15,00 zł | ## 11 250,00 zł |
| # 6.3 | # Okablowanie strukturalne |  |  |  | # 453 750,00 zł |
| ## 217 | ## Wyposażenie serwerowni | ## kpl | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 218 | ## Gniazda RJ45 | ## kpl | ## 300,0 | ## 75,00 zł | ## 22 500,00 zł |
| ## 219 | ## Punkty dostępowe Wi Fi | ## kpl | ## 50,0 | ## 5 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 220 | ## Okablowanie kat 6 - przyjęto długość 25mb/punkt | ## m | ## 8 750,0 | ## 15,00 zł | ## 131 250,00 zł |
| # 6.4 | # Pozostałe elementy instalacji teletechnicznych |  |  |  | # 1 090 000,00 zł |
| ## 221 | ## Instalacja oddymiania klatek schodowych | ## kpl | ## 2,0 | ## 60 000,00 zł | ## 120 000,00 zł |
| ## 222 | ## Instalacja detekcji gazów CO i LPG | ## kpl | ## 1,0 | ## 30 000,00 zł | ## 30 000,00 zł |
| ## 223 | ## System kontroli dostępu | ## kpl | ## 1,0 | ## 150 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 224 | ## Instalacja dzwonka szkolnego | ## kpl | ## 1,0 | ## 30 000,00 zł | ## 30 000,00 zł |
| ## 225 | ## Instalacja zegarowa | ## kpl | ## 1,0 | ## 35 000,00 zł | ## 35 000,00 zł |
| ## 226 | ## Instalacja RTV i SAT | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 227 | ## Instalacja SSWiN | ## kpl | ## 1,0 | ## 150 000,00 zł | ## 150 000,00 zł |
| ## 228 | ## instalacja automatyki wentylacji i klimatzyacji | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 229 | ## Instalacja głośnikowa szkolna | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 230 | ## Instalacja DSO | ## kpl | ## 1,0 | ## 125 000,00 zł | ## 125 000,00 zł |
| 7 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 8 446 576,20 zł |
| # 7.1 | # Nawierzchnie utwardzona |  |  |  | # 684 605,00 zł |
| ## 231 | ## Podbudowa nawierzchni utwardzonej | ## m2 | ## 1 236,0 | ## 300,00 zł | ## 370 800,00 zł |
| ## 232 | ## Nawierzchnia z kostki - miejsca rowerowe i wiata | ## m2 | ## 490,0 | ## 312,50 zł | ## 153 125,00 zł |
| ## 233 | ## Nawierzchnia placu wejściowego i apelowego | ## m2 | ## 120,0 | ## 400,00 zł | ## 48 000,00 zł |
| ## 234 | ## Chodnik wokół budynku szkoły z płyt chodnikowych | ## m2 | ## 626,0 | ## 180,00 zł | ## 112 680,00 zł |
| # 7.2 | # Boisko piłkarskie |  |  |  | # 457 462,50 zł |
| ## 235 | ## Podbudowa nawierzchni boiska trawiastego | ## m2 | ## 1 230,0 | ## 87,50 zł | ## 107 625,00 zł |
| ## 236 | ## Substrat zmieszany z elementami tworzywa – warstwa o grubości 15 cm | ## m2 | ## 1 230,0 | ## 187,50 zł | ## 230 625,00 zł |
| ## 237 | ## Odwodnienie nawierzchni boisk - rurociąg drenażowy w obsypce | ## m | ## 561,0 | ## 212,50 zł | ## 119 212,50 zł |
| # 7.3 | # Boisko wielofunkcyjne oraz bieznie |  |  |  | # 1 341 475,00 zł |
| ## 238 | ## Podbudowa nawierzchni boiska poliuretanowego | ## m2 | ## 1 439,0 | ## 187,50 zł | ## 269 812,50 zł |
| ## 239 | ## Warstwa elastyczna podkładowa | ## m2 | ## 1 439,0 | ## 250,00 zł | ## 359 750,00 zł |
| ## 240 | ## Nawierzchnia poliuretanowa | ## m2 | ## 1 439,0 | ## 437,50 zł | ## 629 562,50 zł |
| ## 241 | ## Odwodnienie nawierzchni boisk - rurociąg drenażowy w obsypce | ## m | ## 189,0 | ## 212,50 zł | ## 40 162,50 zł |
| ## 242 | ## Odwodnienie liniowe szczelinowe obwodowe wokół boiska | ## m | ## 75,0 | ## 562,50 zł | ## 42 187,50 zł |
| # 7.4 | # Place zabaw z wyposażeniem |  |  |  | # 838 125,00 zł |
| ## 243 | ## Podbudowa nawierzchni placu zabaw | ## m2 | ## 470,0 | ## 250,00 zł | ## 117 500,00 zł |
| ## 244 | ## Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci małych - warstwa wierzchnia EPDM | ## m2 | ## 160,0 | ## 375,00 zł | ## 60 000,00 zł |
| ## 245 | ## Nawierzchnia bezpieczna dla dzieci dużych - gumowa mata elastyczna | ## m2 | ## 310,0 | ## 437,50 zł | ## 135 625,00 zł |
| ## 246 | ## Piaskownica | ## kpl | ## 1,0 | ## 25 000,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 247 | ## Zabawki placu zabaw - plac zabaw dla dzieci małych | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| ## 248 | ## Zabawki placu zabaw - plac zabaw dla dzieci dużych | ## kpl | ## 1,0 | ## 250 000,00 zł | ## 250 000,00 zł |
| # 7.5 | # Oprawy oświetleniowe |  |  |  | # 1 265 069,90 zł |
| ## 249 | ## Montaż oświetleniowych parkowych | ## kpl. | ## 200,0 | ## 3 461,53 zł | ## 692 306,00 zł |
| ## 250 | ## Montaż i stawianie słupów oświetleniowych | ## szt. | ## 10,0 | ## 1 174,53 zł | ## 11 745,30 zł |
| ## 251 | ## Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetleniowym | ## szt. | ## 10,0 | ## 6 101,86 zł | ## 61 018,60 zł |
| ## 252 | ## Pylony oświetlenia boiska | ## kpl | ## 10,0 | ## 50 000,00 zł | ## 500 000,00 zł |
| # 7.6 | # Wyposażenie sportowe zewnętrzne |  |  |  | # 530 500,00 zł |
| ## 253 | ## Blok startowy treningowy do stosowania na nawierzchniach poliuretanowych | ## kpl | ## 4,0 | ## 1 250,00 zł | ## 5 000,00 zł |
| ## 254 | ## Zestaw do piłki nożnej - 2 bramki, tuleje montażowe słupków z deklem maskującym, siatki bramek, wózek wykonywania do linii | ## kpl | ## 1,0 | ## 37 500,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 255 | ## Zestaw do piłki ręcznej - 2 bramki, tuleje montażowe słupków z deklem maskującym, siatki bramek | ## kpl | ## 1,0 | ## 18 750,00 zł | ## 18 750,00 zł |
| ## 256 | ## Zestaw do siatkówki - 2 słupki, tuleja montażowa słupków z deklem maskującym, siatka do siatkówki czarna z antenkami, wieszak na siatkę | ## kpl | ## 1,0 | ## 12 500,00 zł | ## 12 500,00 zł |
| ## 257 | ## Zestaw do koszykówki - Stojak, Tablica, Obręcz, Siatka, Kosze | ## kpl | ## 4,0 | ## 15 000,00 zł | ## 60 000,00 zł |
| ## 258 | ## Piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego - Konstrukcja wykonana z dwuteowników heblowane ocynkowane ogniowo HEB 100 z wypełnieniem między słupami z siatki z linek stalowych z zaciskami | ## m2 | ## 572,0 | ## 562,50 zł | ## 321 750,00 zł |
| ## 259 | ## Piaskownica do skoku w dal | ## kpl | ## 1,0 | ## 31 250,00 zł | ## 31 250,00 zł |
| ## 260 | ## Piaskownica do 3-skoku | ## kpl | ## 1,0 | ## 43 750,00 zł | ## 43 750,00 zł |
| # 7.7 | # Meble parkowe - przykładowe elementy |  |  |  | # 773 500,00 zł |
| ## 261 | ## Ławka parkowa | ## kpl | ## 25,0 | ## 9 375,00 zł | ## 234 375,00 zł |
| ## 262 | ## Kosz na odpady | ## kpl | ## 10,0 | ## 4 625,00 zł | ## 46 250,00 zł |
| ## 263 | ## Stojak rowerowy - koszt na 1 miejsce parkingowe dla rowerów | ## kpl | ## 347,0 | ## 625,00 zł | ## 216 875,00 zł |
| ## 264 | ## Wiata rowerowa - otwarte zadaszenie stojaków rowerowych | ## m2 | ## 184,0 | ## 1 500,00 zł | ## 276 000,00 zł |
| # 7.8 | # Elementy DFA - przykładowe elementy |  |  |  | # 314 062,50 zł |
| ## 265 | ## Wiata śmietnikowa | ## kpl | ## 1,0 | ## 50 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 266 | ## Stół do ping ponga zewnętrzny | ## kpl | ## 3,0 | ## 12 500,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 267 | ## Kompostownik | ## kpl | ## 3,0 | ## 2 500,00 zł | ## 7 500,00 zł |
| ## 268 | ## Donice z wypełnieniem ziemią urodzajną | ## kpl | ## 10,0 | ## 3 750,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 269 | ## Stanowsko dla psa | ## kpl | ## 1,0 | ## 1 875,00 zł | ## 1 875,00 zł |
| ## 270 | ## Hotele dla owadów | ## kpl | ## 5,0 | ## 562,50 zł | ## 2 812,50 zł |
| ## 271 | ## Budki lęgowe dla ptaków | ## kpl | ## 10,0 | ## 1 000,00 zł | ## 10 000,00 zł |
| ## 272 | ## Ogródek meteorologiczny | ## kpl | ## 1,0 | ## 10 000,00 zł | ## 10 000,00 zł |
| ## 273 | ## Podpory dla pnączy - Cięgna stal nierdzewna średnica cięgien 4 mm | ## m2 | ## 100,0 | ## 187,50 zł | ## 18 750,00 zł |
| ## 274 | ## Płotki między rabatami | ## m | ## 200,0 | ## 125,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 275 | ## Punkt pororu wody | ## kpl | ## 5,0 | ## 4 375,00 zł | ## 21 875,00 zł |
| ## 276 | ## Kran ogrodowy | ## kpl | ## 5,0 | ## 1 250,00 zł | ## 6 250,00 zł |
| ## 277 | ## Hydrant z zaworem z kontrolą dostępu | ## kpl | ## 10,0 | ## 3 750,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 278 | ## Siedzisko podłużne | ## kpl | ## 20,0 | ## 1 000,00 zł | ## 20 000,00 zł |
| ## 279 | ## Siedzisko punktowe | ## kpl | ## 200,0 | ## 137,50 zł | ## 27 500,00 zł |
| # 7.9 | # Obrzeża |  |  |  | # 193 926,30 zł |
| ## 280 | ## Ława pod obrzeża betonowa zwykła | ## m3 | ## 63,0 | ## 1 051,10 zł | ## 66 219,30 zł |
| ## 281 | ## Obsadzenie pręta stalowego ze stali żebrowanej dla mocowania obrzeża z płaskownika | ## szt. | ## 1 000,0 | ## 39,36 zł | ## 39 360,00 zł |
| ## 282 | ## Obrzeża z listwy stalowej - płaskownik z czarnej stali | ## m | ## 700,0 | ## 126,21 zł | ## 88 347,00 zł |
| # 7.10 | # Zieleń |  |  |  | # 1 477 975,00 zł |
| ## 283 | ## Ogród warzywny/botaniczny | ## m2 | ## 260,0 | ## 750,00 zł | ## 195 000,00 zł |
| ## 284 | ## Łąka kwietna z darni rolowanej | ## m2 | ## 200,0 | ## 100,00 zł | ## 20 000,00 zł |
| ## 285 | ## Nasadzenia drzew z bryłą korzeniową - solitery | ## kpl | ## 4,0 | ## 15 000,00 zł | ## 60 000,00 zł |
| ## 286 | ## Nasadzenia drzew z bryłą korzeniową - pozostałe drzewa | ## kpl | ## 36,0 | ## 3 000,00 zł | ## 108 000,00 zł |
| ## 287 | ## Zabezpieczenie sadzonych drzew palikami, stężonymi poprzeczkami, pień drzewa zabezpieczony taśmą filcową i przywiązany za pomocą taśmy technicznej nośnej | ## szt | ## 40,0 | ## 225,00 zł | ## 9 000,00 zł |
| ## 288 | ## Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową (pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu przez 12 miesiecy) | ## szt | ## 40,0 | ## 448,75 zł | ## 17 950,00 zł |
| ## 289 | ## Pielęgnacja drzew starszych sadzonych z bryłą korzeniową (pielęgnacja przez kolejne 4 lata) | ## szt | ## 40,0 | ## 875,00 zł | ## 35 000,00 zł |
| ## 290 | ## Nasadzenia pnączy | ## kpl | ## 400,0 | ## 40,00 zł | ## 16 000,00 zł |
| ## 291 | ## Pielęgnacja pnączy | ## kpl | ## 400,0 | ## 30,00 zł | ## 12 000,00 zł |
| ## 292 | ## Nasadzenia krzewów, w tym żywopłotowe | ## kpl | ## 1 000,0 | ## 100,00 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 293 | ## Pielęgnacja krzewów, w tym żywopłotowe | ## kpl | ## 1 000,0 | ## 40,00 zł | ## 40 000,00 zł |
| ## 294 | ## Rabaty bylinowe | ## m2 | ## 200,0 | ## 225,00 zł | ## 45 000,00 zł |
| ## 295 | ## Pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami | ## m2 | ## 200,0 | ## 70,00 zł | ## 14 000,00 zł |
| ## 296 | ## Substrat pod trawniki na dachu gr. 20cm z kosztem dostawy i ułożenia | ## m3 | ## 555,0 | ## 381,25 zł | ## 211 593,75 zł |
| ## 297 | ## Trawnik z rolki na dachu | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 50,00 zł | ## 138 750,00 zł |
| ## 298 | ## Pielęgnacja trawnika na dachu | ## m2 | ## 2 775,0 | ## 13,75 zł | ## 38 156,25 zł |
| ## 299 | ## Dostarczenie i rozściełanie ziemi urodzajnej pod tereny zielone | ## m2 | ## 5 700,0 | ## 50,00 zł | ## 285 000,00 zł |
| ## 300 | ## Trawnik z siewu na gruncie | ## m2 | ## 5 700,0 | ## 12,00 zł | ## 68 400,00 zł |
| ## 301 | ## Pielęgnacja trawnika z siewu na gruncie (liczone na rok) | ## m2 | ## 5 700,0 | ## 11,25 zł | ## 64 125,00 zł |
| # 7.11 | # Ogrodzenie |  |  |  | # 569 875,00 zł |
| ## 302 | ## Ogrodzenie terenu szkoły | ## m | ## 437,0 | ## 875,00 zł | ## 382 375,00 zł |
| ## 303 | ## Wbudowane trafo w ogrodzenie betonowe 3m | ## kpl | ## 1,0 | ## 100 000 zł | ## 100 000,00 zł |
| ## 304 | ## Furtka wejściowa na teren | ## kpl | ## 3,0 | ## 5 000,00 zł | ## 15 000,00 zł |
| ## 305 | ## Brama wjazdowa | ## kpl | ## 1,0 | ## 25 000,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 306 | ## Wygrodzenia wewnętrzne | ## m | ## 50,0 | ## 500,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 307 | ## Furtki wewnętrzne | ## kpl | ## 1,0 | ## 3 750,00 zł | ## 3 750,00 zł |
| ## 308 | ## Bramy w wygrodzeniach zewnętrznych | ## kpl | ## 1,0 | ## 18 750,00 zł | ## 18 750,00 zł |
| ## 309 | ## Szlaban | ## kpl | ## 0,0 | ## 18 750,00 zł | ## - zł |
| 8 | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 3 353 283,38 zł |
| # 8.1 | # Wodociąg |  |  |  | # 301 250,00 zł |
| ## 310 | ## Studnia wodomierzowa z wyposażeniem technologicznym | ## kpl | ## 1,0 | ## 18 750,00 zł | ## 18 750,00 zł |
| ## 311 | ## Ułożenie rurociągu przyłącza wodnego z kosztem robót ziemnych | ## m | ## 50,0 | ## 750,00 zł | ## 37 500,00 zł |
| ## 312 | ## Hydranty pożarowe podziemne | ## kpl | ## 4,0 | ## 5 000,00 zł | ## 20 000,00 zł |
| ## 313 | ## Ułożenie rurociągu pożarowego z kosztem robót ziemnych | ## m | ## 300,0 | ## 750,00 zł | ## 225 000,00 zł |
| # 8.2 | # Kanalizacja sanitarna |  |  |  | # 337 500,00 zł |
| ## 314 | ## Separator tłuszczu z osadnikiem i kosztem robót ziemnych | ## kpl | ## 1,0 | ## 25 000,00 zł | ## 25 000,00 zł |
| ## 315 | ## Studnie kanalizacyjne z kosztem robót ziemnych | ## kpl | ## 15,0 | ## 7 500,00 zł | ## 112 500,00 zł |
| ## 316 | ## Ułożenie kanalizacji sanitarnej z kosztem robót ziemnych | ## m | ## 200,0 | ## 1 000,00 zł | ## 200 000,00 zł |
| # 8.3 | # Kanalizacja deszczowa |  |  |  | # 915 000,00 zł |
| ## 317 | ## Separator związków ropopochodnych z osadnikiem z kosztem robót ziemnych | ## kpl | ## 2,0 | ## 31 250,00 zł | ## 62 500,00 zł |
| ## 318 | ## Regulator przepływu | ## kpl | ## 1,0 | ## 2 500,00 zł | ## 2 500,00 zł |
| ## 319 | ## Kanał odwodnienia liniowego w nawierzchni utwardzonej | ## m | ## 50,0 | ## 1 000,00 zł | ## 50 000,00 zł |
| ## 320 | ## Studnie kanalizacyjne z kosztem robót ziemnych | ## kpl | ## 40,0 | ## 7 500,00 zł | ## 300 000,00 zł |
| ## 321 | ## Ułożenie kanalizacji sanitarnej z kosztem robót ziemnych | ## m | ## 500,0 | ## 1 000,00 zł | ## 500 000,00 zł |
| # 8.4 | # Skrzynki rozsączające |  |  |  | # 855 783,38 zł |
| ## 322 | ## Wykop z wywozem gruntu | ## m3 | ## 600,0 | ## 100,00 zł | ## 60 000,00 zł |
| ## 323 | ## Ułożenie skrzynek rozsączających 120x60x30cm | ## szt | ## 1 388,9 | ## 375,00 zł | ## 520 833,38 zł |
| ## 324 | ## Warstwa z włókniny - obłożenie skrzynek rozsączających | ## m2 | ## 748,0 | ## 25,00 zł | ## 18 700,00 zł |
| ## 325 | ## Zasypka z gruntu przepuszczającego z kosztem zakupu gruntu | ## m3 | ## 300,0 | ## 187,50 zł | ## 56 250,00 zł |
| ## 326 | ## Ułożenie rurociągów kanalizacji deszczowej do skrzynek rozsączających z kosztem robót ziemnych | ## m | ## 200,0 | ## 1 000,00 zł | ## 200 000,00 zł |
| # 8.5 | # Pozostałe elementy instalacji zewnętrznych |  |  |  | # 943 750,00 zł |
| ## 327 | ## Przyłącze energetyczne | ## m | ## 150,0 | ## 1 500,00 zł | ## 225 000,00 zł |
| ## 328 | ## Przyłącze telekomunikacyjne | ## m | ## 150,0 | ## 750,00 zł | ## 112 500,00 zł |
| ## 329 | ## Przyłącze sieci cieplnej | ## m | ## 150,0 | ## 2 500,00 zł | ## 375 000,00 zł |
| ## 330 | ## Instalacja systemu nawadniającego | ## m2 | ## 3 700,0 | ## 62,50 zł | ## 231 250,00 zł |
| 9 | TREJAŻE |  |  |  | 729 930,10 zł |
| 9.1 | Roboty ziemne |  |  |  | 26 989,86 zł |
| 331 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyładowczymi | m3 | 252,0 | 68,36 zł | 17 226,72 zł |
| 332 | Roboty ziemne wykon.koparkami z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu | m3 | 95,8 | 68,36 zł | 6 546,15 zł |
| 333 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odkład czasowy Krotność = 3 | m3 | 156,2 | 3,34 zł | 521,84 zł |
| 334 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych z odkładu do zasypki i nasypów Krotność = 3 | m3 | 156,2 | 3,34 zł | 521,84 zł |
| 335 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu i formowanie nasypów | m3 | 156,2 | 2,73 zł | 426,54 zł |
| 336 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi | m3 | 156,2 | 11,18 zł | 1 746,76 zł |
| 9.2 | Konstrukcje żelbetowe |  |  |  | 137 507,93 zł |
| 337 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 11,8 | 588,12 zł | 6 916,29 zł |
| 338 | Płyty fundamentowe żelbetowe, Beton C25/30 (B-30) W8 | m3 | 16,8 | 523,09 zł | 8 787,91 zł |
| 339 | Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm, Beton C25/30 (B-30) W8 | m2 | 188,0 | 333,67 zł | 62 729,96 zł |
| 340 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t | 6,5 | 9 049,29 zł | 59 073,77 zł |
| 9.3 | Konstrukcje stalowe |  |  |  | 551 830,00 zł |
| 341 | Konstrukcja stalowa HEB 140 | t | 21,4 | 25 000,00 zł | 534 550,00 zł |
| 342 | Siatka stalowa na pnącza wokół konstrukcji ze słupów stalowych | m2 | 576,0 | 30,00 zł | 17 280,00 zł |
| 9.4 | Wypełnienie donic |  |  |  | 13 602,32 zł |
| 343 | Wypełnienie donic piaskiem | m3 | 25,2 | 317,84 zł | 8 009,57 zł |
| 344 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z kosztem dostawy humus, warstwa gr 30cm | m3 | 15,1 | 129,15 zł | 1 952,75 zł |
| 345 | Nasadzenia pnączy | kpl | 52,0 | 40,00 zł | 2 080,00 zł |
| 346 | Pielęgnacja pnączy | kpl | 52,0 | 30,00 zł | 1 560,00 zł |
| SUMA netto |  |  |  |  | 75 868 485,95 zł |